产 品 规 格 书

Data   sheet

产品名称：1206-0.8T橙色贴片式发光二极管

产品型号：C1206UOC

客    户：

客户料号：

版 本 号：     A.1

日    期：   2015/3/15

| 客户承认栏 |  |  |
| --- | --- | --- |

制定：                审核：                品管:

| 1. 产品描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 外观尺寸( L/W/H ) : 3.2×1.6×0.8 mm - 颜色: 高亮度橙色 - 胶体: 透明平面胶体 - EIA规范标准包装 - 环保产品，符合ROHS要求 - 适用于自动贴片机 - 适用于红外线回流焊制程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.外形尺寸及建议焊盘尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注: 1. 单位 : 毫米（mm）。 2. 公差 ：如无特别标注则为± 0.1 mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 建议焊接温度曲线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有铅制程 无铅制程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 最大绝对额定值 （Ta=25℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参 数 |  |  |  |  |  | 符 号 |  | 最大额定值 |  |  |  | 单 位 |  |  |
| 消耗功率 |  |  |  |  |  | Pd |  | 70 |  |  |  | mW |  |  |
| 最大脉冲电流 (1/10占空比, 0.1ms脉宽) |  |  |  |  |  | IFP |  | 70 |  |  |  | mA |  |  |
| 正向直流工作电流 |  |  |  |  |  | IF |  | 30 |  |  |  | mA |  |  |
| 反向电压 |  |  |  |  |  | VR |  | 8 |  |  |  | V |  |  |
| 工作环境温度 |  |  |  |  |  | Topr |  | -30°C ~ + 85°C |  |  |  |  |  |  |
| 存储环境温度 |  |  |  |  |  | Tstg |  | -40°C ~ + 90°C |  |  |  |  |  |  |
| 焊接条件 |  |  |  |  |  | Tsol |  | 回流焊 : 260°C ，10s 手动焊 : 300°C ，3s |  |  |  |  |  |  |
| 五、光电参数 （Ta=25℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数 |  | 符号 |  | 最小值 | 代表值 |  | 最大值 |  | 单位 |  | 测试条件 |  |  |  |
| 光强 |  | IV |  |  | 130 |  |  |  | mcd |  | IF = 20mA |  |  |  |
| 半光强视角 |  | 2θ1/2 |  |  | 120 |  |  |  | deg |  | IF = 20mA (Fig.6) |  |  |  |
| 峰值波长 |  | λP |  |  | 610 |  |  |  | nm |  | IF = 20mA (Fig.1) |  |  |  |
| 主波长 |  | λd |  |  | 605 |  |  |  | nm |  | IF = 20mA |  |  |  |
| 半波宽 |  | Δλ |  |  | 15 |  |  |  | nm |  | IF = 20mA |  |  |  |
| 正向电压 |  | VF |  | 1.9 |  |  | 2.4 |  | V |  | IF = 20mA |  |  |  |
| 反向电流 |  | IR |  |  |  |  | 10 |  | μA |  | VR = 8V |  |  |  |
| 波长分档： 600-605 605-610 亮度分档： 89-106 106-128 128-153 153-184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、光电参数代表值特征曲线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注: 如无另外注明，测试环境温度为25 + 3C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、标签及标识： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAT：光强 （单位（mcd）） HUE：波长 （单位（nm）） REF：电压 （单位（V） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、 包装载带与圆盘尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注: 1. 尺寸单位为毫米(mm)。 2. 尺寸公差是±0.1mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、 圆盘及载带卷出方向及空穴规格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十、包装： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内标签 防潮防静电袋 干燥剂 外标签 圆盘 抽真空、热封 10 bags/carton 5 cartons/box |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十一、 信赖度测试： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 测试项目 |  | 测试环境 |  |  |  |  |  |  | 测试时间 |  |  | 参考标准 |  |
| 耐久性测试 | 工作寿命 |  | 室温条件下以最大额定电流持续点亮； 以20mA测试。 |  |  |  |  |  |  | 1000小时 （-24小时，+72小时） |  |  | MIL-STD-750D:1026 MIL-STD-883D:1005 JIS C 7021:B-1 |  |
|  | 高温高湿储存 |  | IR-Reflow In-Board, 2 Times 环境温度Ta= 65±5℃,相对湿度RH= 90～95% |  |  |  |  |  |  | 240小时 （+ 2小时） |  |  | MIL-STD-202F:103B JIS C 7021:B-11 |  |
|  | 高温储存 |  | 环境温度Ta= 105±5℃ |  |  |  |  |  |  | 1000小时 （-24小时，+72小时） |  |  | MIL-STD-883D:1008 JIS C 7021:B-10 |  |
|  | 低温储存 |  | 环境温度Ta= -55±5℃ |  |  |  |  |  |  | 1000小时 （-24小时，+72小时） |  |  | JIS C 7021:B-12 |  |
| 环境测试 | 冷热循环 |  | 105℃ ～ 25℃ ～ -55℃ ～ 25℃ 30mins 5mins 30mins 5mins |  |  |  |  |  |  | 10次循环 |  |  | MIL-STD-202F:107D MIL-STD-750D:1051 MIL-STD-883D:1010 JIS C 7021:A-4 |  |
|  | 冷热冲击 |  | IR-Reflow In-Board, 2 Times 85 ± 5℃ ～ -40℃ ± 5℃ 10mins 10mins |  |  |  |  |  |  | 10次循环 |  |  | MIL-STD-202F:107D MIL-STD-750D:1051 MIL-STD-883D:1011 |  |
|  | 抗锡试验 |  | 焊锡温度T.sol= 260 ± 5℃ |  |  |  |  |  |  | 10 ± 1secs 2次 |  |  | MIL-STD-202F:210A MIL-STD-750D:2031 JIS C 7021:A-1 |  |
|  | 红外回流焊 有铅制程 |  | 升温速度(183℃到最高值) ：最大3℃/秒 维持温度在125(±25)℃： 不超过120秒 维持温度在183℃以上： 60-150秒 最高温度限制范围：235℃+5/-0℃ 维持在235℃+5/-0℃时间：10-20 秒 降温速度： 最大6℃/秒 |  |  |  |  |  |  | -------- |  |  | MIL-STD-750D:2031.2 J-STD-020C |  |
|  | 红外回流焊 无铅制程 |  | 升温速度(217℃到最高值) ：最大3℃/秒 维持温度在175(±25)℃： 不超过180秒 维持温度在217℃以上： 60-120秒 最高温度限制范围： 260℃+0/-5℃ 维持在260℃+0/-5℃时间：10-20秒 降温速度： 最大6℃/秒 |  |  |  |  |  |  | -------- |  |  | MIL-STD-750D:2031.2 J-STD-020C |  |
|  | 可焊性试验 |  | 焊锡温度T.sol= 235 ± 5℃ 浸入速度： 25±2.5 mm/秒 上锡率 ≧95% 焊盘面积 |  |  |  |  |  |  | 浸入时间：2±0.5秒 |  |  | MIL-STD-202F:208D MIL-STD-750D:2026 MIL-STD-883D:2003 IEC 68 Part 2-20 JIS C 7021:A-2 |  |
| 十二、注意事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用： - LED 是电流驱动元件，电压的细微变化会产生较大的电流波动,导致元件遭到破坏。客户应使用电阻串联作限流保护。 - 为了确保多颗LED并联使用时光色一致，建议每条支路使用单独电阻,如下图模式A所示； 如采用下图模式B所示电路，LED光色可能因每一颗LED不同的伏安特性而造成光色差异。 电路模式 A 电路模式B - 过高的环境温度会影响LED的亮度以及其他性能, 所以为能使LED有较好的性能表现应远离热源。 - 光电参数公差： 正向电压REF / VF： + 0.1V 亮度CAT / IV： + 15% 波长HUE / WLD： + 1nm 存储： 1. 未打开原始包装的情况下，建议储存的环境为: 温度: 5℃~30℃；湿度: 85%RH 以下。 2. 打开原始包装后，建议储存环境为： 温度5~30°C ；湿度60% 以下。 3. LED是湿度敏感元件，为避免元件吸湿，建议打开包装后，将其储存在有干燥剂的密闭容器内，或者储存在氮气防潮柜内。 4. 打开包装后，元件应该在168小时（7 天）使用；且贴片后应尽快做焊接。 5. 如果干燥剂失效或者元件暴露于空气中超过168小时（7 天），应作除湿处理。 烘烤条件：60℃ ， 24 小时。 ESD 静电防护 LED（特别是InGaN结构的蓝色、翠绿色、紫色、白色、粉红色LED）是静电敏感元件, 静电或者电流过载会破坏LED结构。LED受到静电伤害或电流过载可能会导致性能异常，比如漏电流过大,VF变低,或者无法点亮等等。所以请注意以下事项： 1. 接触LED时应佩戴防静电腕带或者防静电手套。 2. 所有的机器设备、工制具、工作桌、料架等等，应该做适当的接地保护。 3. 储存或搬运LED应使用防静电料袋、防静电盒以及防静电周转箱，严禁使用普通塑料制品。 4. 建议在作业过程中，使用离子风扇来压制静电的产生。 5. 距离LED元件1英尺距离的环境范围内静电场电压小于100V。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清洗 建议使用异丙醇等醇类溶液清洗LED，严禁使用腐蚀性溶液清洗。 焊接 - 回流焊焊接条件参考第一页温度曲线。 - 回流焊焊接次数不得超过两次。 - 只建议在修理和重工的情况下使用手工焊接；最高焊接温度不应超过300度，且须在3秒内完成。烙铁最大功率应不超过30W 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000。 - 焊接过程中,严禁在高温情况下碰触胶体。 - 焊接后，禁止对胶体施加外力，禁止弯折PCB，避免元件受到撞击。 其他 - 本规格所描述的LED定义应用在普通的的电子设备范围（例如办公设备、通讯设备等等）。如果有更为严苛的信赖度要求，特别是当元件失效或故障时可能会直接危害到生命和健康时（如航天、运输、交通、医疗器械、安全保护等等），请事先知会敝司业务人员。 - 高亮度LED产品点亮时可能会对人眼造成伤害，应避免从正上方直视。 - 出于持续改善的目的，产品外观和参数规格可能会在没有预先通知的情况下作改良性变化。 4. 在高温状态下不可用硬物接触LED胶体。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |